1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius:	Momentiniai klijai „Careco Fix”, „Careco C-06”, „Careco C-01”

Kitos identifikavimo priemonės:	Klijai momentiniai:  „Careco Fix” (art. 3013001),

„Careco C-06” (art. 3013002),  „Careco C-01” (art. 3013003);

Fix Super Glue; Instant Glue

UFI: T300-F0F4-A00P-G2TF

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:         cianakrilatiniai greitos fiksacijos klijai, skirti akytiems ir lygiems paviršiams - metalui, gumai, keramikai, plastikui ir pan. klijuoti. Klijai „Careco Fix” supakuoti į tūteles po 2 g, kurios įpakuotos į prekybinę kartoninę - plastikinę pakuotę („blisterius“). Klijai „Careco C-06” ir „Careco C-01” sufasuoti į specialius plastikinius buteliukus po 20 g. Tiksli paskirtis ir naudojimo būdas nurodyti etiketėje arba techniniame aprašyme. Kiti naudojimo būdai nenumatyti.

11.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

Platintojas:	UAB „Evelkas“

Adresas:		Birželio 23 – iosios g. 27b, LT 50202 Kaunas

Telefonas:  		tel.: (+370 37) 30 10 81

El. paštas:		info@evelkas.lt		www.evelkas.lt

Už SDL-ą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: 	ch.evelkas@gmail.com

1.4. Pagalbos telefono numeris:	Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrius, Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telefonas +370 5 236 20 52, el. paštas:  aib@vvkt.lt (visa parą).

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

| Mišinio klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pavojingumo klasės ir kategorijos |  | Pavojingumo frazių (teiginių apie pavojų) ir papildomų pavojingumo frazių kodai |
| Eye Irrit. 2 | Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 1 kategorija. | H319 |
| Skin Irrit. 2 | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija. | H315 |
| STOT. SE 3 | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija. | H335 |
|  |  | EUH202 |

Pastaba:     pavojingumo (H) ir papildomų pavojingumo (EUH) frazių tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje

2.2. Ženklinimo elementai:

| Informacija apie pavojingus komponentus: |  |  | Sudėtyje yra: etil-2-cianakrilatas* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signalinis žodis: | Wng ATSARGIAI! |  |  |
| Pavojaus piktogramos: |  |
|  | GHS07 |

Pavojingumo frazės (teiginiai apie pavojų):

| H315 | Dirgina odą.* |
| --- | --- |
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą.* |

| H335 | Gali dirginti kvėpavimo takus. |
| --- | --- |

Papildomos pavojingumo frazės:

| EUH202 | Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. |
| --- | --- |

Atsargumo frazės (atsargumo teiginiai)*:

| P261 | Stengtis neįkvėpti garų. |
| --- | --- |
| P280 | Mūvėti apsaugines pirštines. |
| P305+P351+P338 | PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |
| P337+P313 | Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. |
| P302+P352 | PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. |
| P405 | Laikyti užrakintą. |
| P235 | Laikyti vėsioje vietoje. |

*Pastaba:	kadangi klijai sufasuoti į mažesnes nei 125 ml pakuotes, pavojingumo frazių H315, H319 ir visų atsargumo frazių nurodyti ant pirminės pakuotės (tutelių ar buteliukų) nebūtina.

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai:           sudėtyje esančios organinės medžiagos neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:         mišinys neklasifikuojamas kaip degus, bet gali užsidegti nuo atviros liepsnos.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai - sudėtyje esančios pavojingos cheminės medžiagos, kurias privaloma nurodyti saugos duomenų lape ir kurių koncentracija viršija nurodytas reglamento 2020/878/ES 3.2. straipsnyje, arba kurioms nustatyti ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:

| EB Nr. | CAS Nr. | Cheminis pavadinimas / REACH registracijos Nr.: | Koncentracija, masės% | Klasifikacija pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230-391-5 | 7085-85-0 | Etil-2-cianakrilatas 01-2119527766-29-xxxx | ≥ 98 | Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; | H315 H319 H335 |

Pastabos: 	Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai  nurodomi 2 skirsnyje. Konkrečios (specifinės) koncentracijos mišinių klasifikavimui - STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:	visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą, nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių, telefonas +370 5 236 20 52.

Cheminės medžiagos, mišinio patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus:	dėl labai mažos pakuotės įkvėpti pavojingą garų kiekį realiai neįmanoma. Įkvėpus, jeigu jaučiamas dirginimas, giliai kvėpuoti tyrame ore.

Patekus ant odos:	neliesti pirštais suteptos vietos, kad nepriliptų. Rankas ar kūno vietas, ant kurių pateko klijai, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu arba nuvalyti vatos tamponu, sudrėkintu 1 % natrio hidrokarbonato (geriamosios sodos) tirpalu. Jeigu pirštai sulipo, pamerkti juo į 1 % geriamosios sodos arba muilo tirpalą, pastoviai bandant pirštus atklijuoti.

Patekus į akis:	prilaikyti pakeltą akių voką, nedelsiant  kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau  plauti akis ne trumpiau kaip 10 - 15 min., prilaikant pakeltus vokus ir sukiojant akis. Neplauti stipria srove. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Jeigu vis dėlto akių vokai sulipo, uždėti ant akies vatos tamponą, sudrėkintą 1 % natrio hidrokarbonato (geriamosios sodos) tirpalu.

Prarijus:	atsitiktinai patekus į burną, skalauti burną šiltu vandeniu. Klijai greitai polimerizuojasi ir sustingsta burnoje. Jei lūpos sulipo, nebandyti per prievartą išsižioti. Vilgyti lūpas šiltu vandeniu, iš vidaus - seilėmis, kol lūpos savaime atsiklijuos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):	klijai reaguoja su drėgnais paviršiais ir baltymais,  per kelias sekundes suklijuoja odą, pvz., klijais suteptus pirštus, akių vokus. Garai dirgina kvėpavimo takus, akis. Sukietėję klijai realaus pavojaus nekelia.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:     specialių priešnuodžių nėra, taikomas simptominis gydymas. Sulipus akių vokams ar pirštams naudoti 1 % natrio hidrokarbonato (geriamosios sodos) tirpalą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės: 	tinkamos bet kokios gesinimo priemonės - gaisro gesinimo priemonės turi būti parenkamos pagali kitų degančių medžiagų savybes.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:	degant klijams, išsiskiria dūmai, suodžiai, toksiškos dujos – anglies monoksidas, azoto oksidai, įvairūs kiti tarpiniai degimo ir termodestrukcjos produktai. Gali išsiskirti ypač toksiškos vandenilio cianido dujos (jaučiamas migdolų kvapas). Pavojingi produktai, dūmai išsiskiria degant pakuotėms.

5.3. Patarimai gaisrininkams:	            jeigu neįmanoma pakuočių su produktu patraukti atokiau nuo liepsnos, vėsinti jas vandens rūku. Vandens rūku sulaikyti degimo produktų sklidimą. Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams:  autonominiai kvėpavimo aparatai, nedegūs gaisrininkų rūbai.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:	dėl labai mažos pakuotės pavojingų išsiliejimų realaus pavojaus nėra. Išsilieję klijai reaguoja su oro drėgme ir sukietėja greičiau nei per minutę.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:	dėl mažos avarijų tikimybės – nereikalingos.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:	išsiliejusius klijus nuo paviršių nedelsiant nuvalyti skuduru, sudrėkintu ploviklio tirpalu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:		tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:	naudoti pagal etiketėje ar techniniame aprašyme nurodytą paskirtį ir pateiktą instrukciją. Naudoti tik lauke ar gerai vėdinamose vietose. Neįkvėpti garų, vengti patekimo ant odos ir į akis. Klijuojant rekomenduojama turėti keletą vatos tamponų, sudrėkintų 1 % natrio hidrokarbonato (geriamosios sodos) tirpalu, kad būtų galima greitai nuvalyti nuo odos klijus. Panaudojus, klijų tūtelę nedelsiant sandariai uždaryti. Pageidautina, kad oro santykinis drėgnis neviršytų 50 %. Dirbant mūvėti pirštines. Dirbant negerti, nevalgyti ir nerūkyti. Nusiplauti rankas po darbo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:	sandėliuoti sausose, vėdinamose, vėsiose patalpose. Laikyti atokiau nuo šildymo prietaisų. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sandėliuoti nuo 5°C iki 30°C temperatūroje. Sandėliuojant saugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: nėra.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):	nurodyta poskirsnyje 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai - cheminių medžiagų ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore – HN 23:2011 (2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. keitimai) rasti duomenys šiems komponentams:

| Cheminė medžiaga |  | Ribinis dydis |  |  |  |  |  | Poveikio sveikatai ypatumų žymenys / pastabos* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) |  | Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD) |  | Neviršytinas ribinis dydis (NRD) |  |  |
| Pavadinimas | CAS | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |
| Etil-2-ciankrilatas | 7085-85-0 | 10 | 2 | 20 | 4 | - | - | - |

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės:	gera patalpų ventiliacija.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

a) akių ir (arba) veido apsauga:	esant galimybei patekti į akis, dirbti su akiniais. Neliesti akių suteptomis klijais rankomis.

b) odos apsauga:		bet kokios nelaidžios skysčiams pirštinės. Geriausiai tinka polietileninės pirštinės, nes klijai praktiškai nelimpa prie polietileno.

c) kvėpavimo organų apsauga:	įprastai naudojant – nereikalingos.

d) apsauga nuo terminių pavojų:	netaikoma.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė:	dėl mažų pakuočių specialių reikalavimų nėra.

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

| a) Fizinė būsena: | skystis |
| --- | --- |
| b) Spalva: | skaidrus bespalvis |
| c) Kvapas: | aitrus dirginantis |
| d) Lydymosi ir stingimo temperatūra: | ≈ -31 °C - etil-2-cianakrilatas |
| e) Virimo temperatūra: | 214 °C - etil-2-cianakrilatas |
| f) Degumas: | gali užsidegti nuo atviros liepsnos |
| g) Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos: | netaikoma |
| h) Pliūpsnio temperatūra: | ≈ 82,5 °C - etil-2-cianakrilatas |
| i) Savaiminio užsidegimo temperatūra: | ≈ 480 °C - etil-2-cianakrilatas |
| j) Skilimo temperatūra: | duomenų gamintojas nepateikia |
| k) pH: | netaikoma |
| l) Klampa (25 °C temp.): | 30-50 mPa·s - Careco C-06; 60-80 mPa·s - C-01 |
| m) Tirpumas: | vandenyje polimerizuojasi, ≤ 0.024 g/l, gerai tirpsta acetone, metiletilketone |
| n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo: | log Pow ≈ 0,776 - etil-2-cianakrilatas |
| o) Garų slėgis: | ≤ 0.021 kPa (20 °C temp.) |
| p) Tankis ir (arba) santykinis tankis: | ≈ 1,1 (20 °C temp.) |
| q) Santykinis garų tankis: | ≈ 4,32 |

9.2. Kita informacija:

| Oksidacinės savybės: | komponentai nepriskiriami oksidatoriams |
| --- | --- |

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas:	greita egzoterminė polimerizacija vyksta reaguojant su vandeniu, oro drėgme, aminais, šarmais, alkoholiais.

10.2. Cheminis stabilumas:	stabilus nurodytomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:	žiūr. 10.1.

10.4. Vengtinos sąlygos:	saugoti nuo atviros ugnies, šilumos šaltinių, karštų paviršių, tiesioginių saulės spindulių. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Veikiami oro drėgmės klijai greitai polimerizuojasi.

10.5. Nesuderinamos medžiagos:	stiprios rūgštys, stiprios oksiduojančios medžiagos, šarmai, aminai, vandeniniai tirpalai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai:	terminės destrukcijos metu gali išsiskirti anglies monoksidas, azoto oksidai, ypač toksiškos vandenilio cianido dujos, įvairios organinės medžiagos, tarp kurių gali būti nuodingų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

a) ūmus toksiškumas:		remiantis turimais duomenimis etil-2-cianakrilatas neatitinka klasifikavimo pagal ūmų toksiškumą kriterijų.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:	produktas dirgina odą.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:	mišinys klasifikuojamas kaip dirginantis akis.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:	remiantis turimais duomenimis mišinio komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: f) kancerogeniškumas: g) toksiškumas reprodukcijai: | remiantis turimais duomenimis mišinio komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| --- | --- |

h) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):	etil-2-cianakrilato garai gali dirginti kvėpavimo takus.

i) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):	remiantis turimais duomenimis mišinio komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.

j) aspiracijos pavojus:		netaikoma.

Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai, uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikės ir ilgalaikės ekspozicijos:	nustatytas ūmus poveikis – akių, odos ir kvėpavimo takų dirginimas (žiūr. 4.2.).

11.2. Informacija apie kitus pavojus:	nėra kitos svarbios informacijos.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Kadangi klijai supakuoti į labai mažas sandariai užsukamas pakuotes, didelių išsiliejimų realaus pavojaus nėra.

12.1. Toksiškumas:	etil-2-cianakrilatas neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas.

.12.2. Patvarumas ir skaidumas:	etil-2-cianakrilatas reaguoja su vandeniu, polimerizuojasi, bioskaidumas vidutinis: aerobinėse sąlygose 57 % (OECD 301 D, uždaro butelio metodas).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas:	remiantis turimais duomenimis etil-2-cianakrilatas nesikaupia floroje ir faunoje (log Pow ≈  0,776).

12.4. Judumas dirvožemyje:		greitai polimerizuojasi, gruntinių vandenų užteršimo pavojaus nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:	neatitinka kriterijų, taikomų patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) bei itin patvarioms ir itin biologiškai besikaupiančioms (vPvB) medžiagoms.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės:	nėra informacijos apie etil-2-cianakrilato ardomąjį poveikį endokrininei sistemai.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis:	nežinomas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai:	produktas supakuotas į labai mažas specialias pakuotes. Ore klijai greitai polimerizuojasi, sukietėja. Atliekos negali susidaryti. Pakuotės su produkto likučiais gabenamos į sąvartyną. Kaip pavojingos atliekos utilizuojami tik dideli kiekiai pakuočių su pasenusiais sukietėjusiais klijais. Atliekų kodas: 08 04 10 - klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą (ADR)

| 14.1. | JT numeris ar ID numeris: | netaikoma |
| --- | --- | --- |
| 14.2. | JT tinkamas krovinio pavadinimas: | netaikoma |
| 14.3. | Vežimo pavojingumo klasė (-s): | netaikoma |
| 14.4. | Pakuotės grupė: | netaikoma |
| 14.5. | Pavojus aplinkai: | netaikoma |

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo. Transporto priemonėje privalo būti odos apsaugos priemonės, nurodytos 8 skirsnyje

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:           netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006.

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389,  Žin., 2011, Nr. 112-5274), keitimai: TAR, 2018-06-15, Nr. 9988; TAR, 2019-10-29, Nr. 17148; TAR, 2021-01-06, Nr. 184; TAR, 2022-03-02, Nr. 4160; TAR, 2022-03-02, Nr. 4160.

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055), keitimai:  TAR, 2018-04-20, Nr. 2018; TAR, 2021-03-25, Nr. 5840.

15.2. Cheminės saugos vertinimas:	mišiniams netaikoma, atliktas etil-2-cianakrilatui.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai:	šis saugos duomenų lapas, parengtas pagal produkto gamintojo parengtą saugos duomenų lapą. Rengiant šį saugos duomenų lapą lietuvių kalba, ištaisytos gamintojo saugos duomenų lape pastebėtos klaidos ir netikslumai, atsisakyta perteklinės klaidinančios informacijos. Saugos duomenų lapas papildytas informacija, kurią nurodo analogiškos sudėties produktų Europos Sąjungoje gamintojai. Rengiant saugos duomenų lapą vadovautasi Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklavietėje pateikiama informacija apie cheminių medžiagų klasifikaciją, fiziko- chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes.

Šis saugos duomenų lapas (2 versija) peržiūrėtas atsižvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus reglamento keitime 2020/878/ES. Peržiūrint saugos duomenų lapą, esminiai pakeitimai padaryti 9 ir 15 skirsniuose. Mišinio klasifikavimas ir ženklinimas nepasikeitė. 3 versijoje patikslinti 1; 2 ir  9 skirsniai.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, mišinio savybių.

Saugos duomenų lapo pabaiga